Inhaltsverzeichnis

FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1000				Seite 2

FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1200				Seite 3

FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1500				Seite 4

FABEKUN®-Schachtunterteil DN 2000				Seite 5

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1000			Seite 6

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1200			Seite 7

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1500			Seite 8

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 2000			Seite 9

FABEKUN®- Schachtabdeckplatten und Übergangsplatten	Seite 10

FABEKUN®- Energieumwandlungsschacht DN 1000		Seite 11

Hinweistext: FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1000 für Gerinne DN 150 – max. DN 500

nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil, einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit naht- und fugenloser Verbindung zum Gerinne einschl. Gefälleausbildung bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut. Gerinne bis Rohrscheitel als gerader Durchgang. Material frei Baustelle liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Gerinne DN ???, gerader Durchgang.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. _______ für Abwinklung des Gerinne DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. _______ für Gefälle größer 4%

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. _______ für zusätzlichen Zulauf DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. _______ für Dimensionswechsel

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. ________ für Höhenversatz von ????? mm zwischen Ein- und Auslauf.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. ________ für innenliegenden Untersturz (Schussgerinne) bei Gerinne DN ???. Mit fugen- und stufenloser Verbindung zur vorhandenen Innenauskleidung und den Anschlüssen an die Muffen.

Höhe des Untersturzes: __________ mm

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1000: max. Höhe des Untersturzes = 600 mm.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1000 aus Pos. ________ für außenliegenden Absturz DN 200, bis zu einer Höhe von ??? mm zwischen Sohle Hauptgerinne und Sohle ankommendes Rohr, im FABEKUN®-Schachtunterteil einbetoniert, inkl. eingebaute Schachtmuffe, T-Stück, Fallrohr und Bögen fugenlos an Innenauskleidung aus PU angebracht.

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1000 ist die max. Höhe des außenliegenden Absturzes als monolithisches Bauteil auf 1.800 mm beschränkt. Für höhere Abstürze ist die Ausschreibung nach der folgenden Position zu nutzen:

Hinweistext: FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1200 für Gerinne DN 200 – max. DN 700

nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil, einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit naht- und fugenloser Verbindung zum Gerinne einschl. Gefälleausbildung bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut. Gerinne bis Rohrscheitel als gerader Durchgang. Material frei Baustelle liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Gerinne DN ???, gerader Durchgang.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. _______ für Abwinklung des Gerinne DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. _______ für Gefälle größer 4%

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. _______ für zusätzlichen Zulauf DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. _______ für Dimensionswechsel

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. ________ für Höhenversatz von ????? mm zwischen Ein- und Auslauf.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 12000 aus Pos. ________ für innenliegenden Untersturz (Schussgerinne) bei Gerinne DN ???. Mit fugen- und stufenloser Verbindung zur vorhandenen Innenauskleidung und den Anschlüssen an die Muffen.

Höhe des Untersturzes: __________ mm

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1200: max. Höhe des Untersturzes = 800 mm.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 aus Pos. ________ für außenliegenden Absturz DN 200, bis zu einer Höhe von ??? mm zwischen Sohle Hauptgerinne und Sohle ankommendes Rohr, im FABEKUN®-Schachtunterteil einbetoniert, inkl. eingebaute Schachtmuffe, T-Stück, Fallrohr und Bögen fugenlos an Innenauskleidung aus PU angebracht.

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1200 ist die max. Höhe des außenliegenden Absturzes auf 1.000 mm beschränkt.

Hinweistext: FABEKUN®-Schachtunterteil DN 1500 für Gerinne DN 200 – max. DN 1000

nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil, einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit naht- und fugenloser Verbindung zum Gerinne einschl. Gefälleausbildung bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut. Gerinne bis Rohrscheitel als gerader Durchgang. Material frei Baustelle liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN-Schachtunterteil DN 1200 nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Gerinne DN ???, gerader Durchgang.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. _______ für Abwinklung des Gerinne DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. _______ für Gefälle größer 4%

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. _______ für zusätzlichen Zulauf DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. _______ für Dimensionswechsel

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. ________ für Höhenversatz von ????? mm zwischen Ein- und Auslauf.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. ________ für innenliegenden Untersturz (Schussgerinne) bei Gerinne DN ???. Mit fugen- und stufenloser Verbindung zur vorhandenen Innenauskleidung und den Anschlüssen an die Muffen.

Höhe des Untersturzes: __________ mm

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1500: max. Höhe des Untersturzes = 1200 mm.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 1500 aus Pos. ________ für außenliegenden Absturz DN 200, bis zu einer Höhe von ??? mm zwischen Sohle Hauptgerinne und Sohle ankommendes Rohr, im FABEKUN®-Schachtunterteil einbetoniert, inkl. eingebaute Schachtmuffe, T-Stück, Fallrohr und Bögen fugenlos an Innenauskleidung aus PU angebracht.

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 1500 ist die max. Höhe des außenliegenden Absturzes auf 1.000 mm beschränkt

Hinweistext: FABEKUN®-Schachtunterteil DN 2000 für Gerinne DN 200 – max. DN 1200

nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil, einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit naht- und fugenloser Verbindung zum Gerinne einschl. Gefälleausbildung bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut. Gerinne bis Rohrscheitel als gerader Durchgang. Material frei Baustelle liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 nach DIN 4034 Teil 1, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen. Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Gerinne DN ???, gerader Durchgang.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. _______ für Abwinklung des Gerinne DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. _______ für Gefälle größer 4%

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. _______ für zusätzlichen Zulauf DN ???

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. _______ für Dimensionswechsel

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. ________ für Höhenversatz von ????? mm zwischen Ein- und Auslauf.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. ________ für innenliegenden Untersturz (Schussgerinne) bei Gerinne DN ???. Mit fugen- und stufenloser Verbindung zur vorhandenen Innenauskleidung und den Anschlüssen an die Muffen.

Höhe des Untersturzes: __________ mm

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 2000: max. Höhe des Untersturzes = 1200 mm.

Zulage zu FABEKUN-Schachtunterteil DN 2000 aus Pos. ________ für außenliegenden Absturz DN 200, bis zu einer Höhe von ??? mm zwischen Sohle Hauptgerinne und Sohle ankommendes Rohr, im FABEKUN®-Schachtunterteil einbetoniert, inkl. eingebaute Schachtmuffe, T-Stück, Fallrohr und Bögen fugenlos an Innenauskleidung aus PU angebracht.

Hinweis für den Ausschreibenden: Bei Schachtunterteilen DN 2000 ist die max. Höhe des außenliegenden Absturzes auf 1.000 mm beschränkt.

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1000

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1000, Bauhöhe 250 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring ist ein Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1000, Bauhöhe 500 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind zwei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1000, Bauhöhe 750 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind drei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1000, Bauhöhe 1000 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind vier Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtkonus DN 1000/625, Bauhöhe 600 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Auflageringes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _______ oder auf die FABEKUN®-Schachtringe der Pos: _______ mit den vom Hersteller vorgeschriebenen
Versetzhilfen einbauen. In den Schachtkonus sind zwei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1200

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1200, Bauhöhe 250 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring ist ein Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1200, Bauhöhe 500 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind zwei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1200, Bauhöhe 750 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind drei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1200, Bauhöhe 1000 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind vier Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 1500

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1500, Bauhöhe 250 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring ist ein Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1500, Bauhöhe 500 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind zwei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1500, Bauhöhe 750 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind drei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 1500, Bauhöhe 1000 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind vier Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®- Schachtringe und Konus DN 2000

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtringe DN 2000, Bauhöhe 250 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring ist ein Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 2000, Bauhöhe 500 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind zwei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 2000, Bauhöhe 750 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind drei Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

FABEKUN®-Schachtringe DN 2000, Bauhöhe 1000 mm, mit einer Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) einschl. des Muffen- und Spitzendteiles sowie des Dichtungssitzes nach DIN 4034 Teil 1, frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _________ und den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen. In den Schachtring sind vier Steigbügel nach DIN V 19555 werkseitig einzubauen, ohne dass eine Fuge zur PU-Auskleidung entsteht.

Hinweistext: FABEKUN®- Schachtabdeckplatten und Übergangsplatten

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtabdeckplatte DN 1000/625, Bauhöhe 200 mm, nach DIN 4034 Teil 1, mit einer Vollauskleidung, inkl. Muffe und Spitzende, aus Polyurethan (PU) 1 frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _______ mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen.

FABEKUN®-Übergangsplatte von DN 1200 auf DN 1000, Bauhöhe 250 mm, nach DIN 4034 Teil 1, mit einer Vollauskleidung, inkl. Muffe und Spitzende, aus Polyurethan (PU), frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _______ mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen.

FABEKUN®-Übergangsplatte von DN 1500 auf DN 1000, Bauhöhe 250 mm, nach DIN 4034 Teil 1, mit einer Vollauskleidung, inkl. Muffe und Spitzende, aus Polyurethan (PU), frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _______ mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen.

FABEKUN®-Übergangsplatte von DN 2000 auf DN 1000, Bauhöhe 250 mm, nach DIN 4034 Teil 1, mit einer Vollauskleidung, inkl. Muffe und Spitzende, aus Polyurethan (PU), frei Baustelle liefern und mit Hilfe des zugehörigen Dichtungsmaterials dicht auf das FABEKUN®-Schachtunterteil der Pos: _______ mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Versetzhilfen einbauen.

Hinweistext: FABEKUN®- Energieumwandlungsschacht DN 1000

Hersteller:
Gebr. Fasel Betonwerk GmbH 
Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

FABEKUN®-Schachtunterteil – Energieumwandlungsschacht – DN 1000 nach DIN 4034 Teil 1, für FABEKUN®-Rohr/Betonrohr DN ______ als Ablauf, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen.

Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Schachtinnenteil einschl. Gefälleausbildung im Muffenbereich bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut. Rohrzulauf seitlich am Schachtunterteil, Ablauf mittig im Schachttopf. Max. Höhendifferenz zwischen Einlauf und Auslauf minimal 700 mm maximal 1000mm.

Hinweis für den Ausschreibenden: Die max. Rohrgröße liegt bei DN 500. Bei einer größeren Höhendifferenz zwischen Einlauf und Auslauf ist folgender Ausschreibungstext zu nutzen:

FABEKUN®-Schachtunterteil – Energieumwandlungsschacht – DN 1000 nach DIN 4034 Teil 1, FABEKUN®-Rohr/Betonrohr DN ______ als Ablauf, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante Fertigschachtunterteil einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen.

Die Aufbauteile auf das FABEKUN®-Schachtunterteil sind mit FABEKUN®-Schachtringen mit einer inneren Vollauskleidung aus PU  zu setzen. Im oberen FABEKUN®-Schachtring ist der Rohrzulauf seitlich anzubringen, Ablauf mittig im Schachttopf. Höhendifferenz zwischen Einlauf und Auslauf _______ mm. Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum Schachtinnenteil einschl. Gefälleausbildung im Muffenbereich bis 4% und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut.

Zulage zu FABEKUN®-Schachtunterteil – Energieumwandlungsschacht – DN 1000 aus Pos. _______ für Dimensionswechsel

Zulage zu FABEKUN®-Schachtunterteil – Energieumwandlungsschacht – DN 1000 aus Pos. _______ für Gefälle größer 4%

FABEKUN®-Übergangsplatte mit Muffe nach DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1, zum Übergang von DN 1200 auf DN 1000, Höhe 250 mm, mit einer inneren Vollauskleidung aus Polyurethan einschl. des Spitzendes für den späteren Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe und Konen, mit Steigeisen